统一传输帧结构（Transfer Frame）

| Sync |

| Version | SCID | VCID | Frame_Count |

| Packet_Type | Dest_ID | Packet_ID | Packet_Length | Payload |

| CRC |

Sync（同步字段）：用于接收星识别一帧数据的开始位置。通信信号是连续比特流：1010010100101010010110101...。接收端需要知道帧从哪里开始，所以会在帧头加入固定模式。

Version（协议版本）用于标识当前通信协议的版本号。不同批次卫星可能搭载不同版本的软件或通信协议，通过 Version 字段可以实现协议兼容管理。

SCID（Spacecraft ID）用于标识当前卫星或发送端节点的唯一编号。通过 SCID 可以区分不同卫星节点的数据来源，在星间链路或多卫星网络环境中尤为重要。

VCID（Virtual Channel ID）虚拟信道标识，用于区分不同类型的数据流。例如：

| VCID | 数据类型 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 系统控制信道 | 高 |
| 1 | 数据传输信道 | 低 |

通过 VCID 可以实现多业务复用和不同优先级通信。当发送队列存在 VCID=0（控制信道）数据时，优先发送控制帧。若正在发送低优先级数据帧，则在当前帧结束后立即发送控制帧。控制帧优先级高于普通数据帧。

Frame_Count（帧计数器）用于标识传输帧的顺序编号。该字段用于检测丢帧、重复帧以及乱序情况。例如接收端检测到编号跳变时，可判断是否存在数据丢失。

Packet_Type（数据包类型）用于标识该数据包的具体类型，例如：

| Packet_Type | 含义 |
| --- | --- |
| 0x01 | Control Packet |
| 0x02 | 灯阵控制 |
| 0x03 | 编队控制 |
| 0x10 | Data Packet |
| 0x11 | 视频数据 |
| 0x12 | 图像数据 |
| 0x20 | VerifyRequest |
| 0x21 | VerifyResponse |
| 0x22 | MsgRequest |
| 0x23 | MsgResponse |

Packet_Type不影响链路层调度优先级,帧的优先级仅由 VCID 决定。

Dest_ID（目标节点标识）用于指定数据包的目标卫星。接收端在解析该字段后，如果发现目标编号与自身编号一致，则处理该数据，否则丢弃。也可用于广播可以定义：Dest_ID = 0xFFFFFF表示广播数据，所有卫星均需处理。

Packet_ID（数据包编号）用于标识同一数据任务中的数据分片编号。当传输视频、图像或大容量数据时，数据通常需要分片传输。Packet_ID 用于记录当前分片序号，使接收端能够按照正确顺序重新组装完整数据。

Packet_Length（数据包长度）用于通知接收端数据包有多少字节

Payload（有效载荷）Payload 为实际传输的数据内容。其内容由Packet_Type 决定。Payload结构：

Payload
├─ Msg_Count
├─ Msg_A

├─ Msg_B
└─ Msg_C
Msg:

| Msg_ID |

| Dest_ID |

| Data_Length |

| Data |

| CRC_msg |

CRC（循环冗余校验）CRC 用于检测数据传输过程中产生的比特错误。发送端根据帧数据计算 CRC 校验码并附加在帧尾，接收端重新计算 CRC 并进行比较。如果校验失败，则说明该帧在传输过程中发生错误，应予以丢弃。

CRC(Version + SCID + VCID + Frame_Count + Packet + Payload)

| 字段 | 位数 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Sync | 32 bit | 帧同步字 |
| Version | 4 bit | 协议版本 |
| SCID | 16 bit | 发送节点ID |
| VCID | 4 bit | 虚拟信道 |
| Frame_Count | 16 bit | 帧序号 |
| Packet_Type | 8 bit | 数据类型 |
| Dest_ID | 16 bit | 目标节点 |
| Packet_ID | 16 bit | 数据分片编号 |
| Packet_Length | 16 bit | Payload长度，64KB |
| Payload | 可变 | 数据 |
| CRC | 32 bit | 校验 |

Msg:

| 字段 | 位数 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Msg_ID | 16 bit | 帧序号 |
| Dest_ID | 16 bit | 目标节点 |
| Data_Length | 16 bit | Data长度，64KB |
| Data | 可变 | 数据 |
| CRC_msg | 32 bit | 校验 |

没有考虑：

- 目标星较远的星间转发问题A->D，需要A->B->C->D

- 星间转发帧的TTL，增加时间限制防止一直转发下去

- Dest_ID未考虑巨型星座层级问题

- 时钟同步

未考虑

| Preamble | 物理层 | 让接收器锁定信号和时钟 | 真实无线链路 |
| --- | --- | --- | --- |

Preamble = 让接收机准备好接收比特，信号检测

Sync = 告诉接收机帧从哪里开始

物理层已经处理了 Preamble。

例如在很多标准中：

- 调制器

- 射频芯片

会自动加 Preamble。

最终对整个帧进行LDPC编码，LDPC 是一种强纠错码，属于信道编码，广泛用于深空通信、卫星通信。LDPC 并不能保证100%正确恢复，可能会发生错误解码，因此采用CRC进行最终验证

发送流程

构造帧

计算 CRC

添加 CRC

LDPC 编码

调制发送

接收流程

解调

LDPC 解码

CRC 校验

解析数据

互校验

仅在CRC校验出错时，使用互校验，假设卫星D 子CRC校验失败：

- D向B、C发送校验请求帧VerifyRequest，内容：Dest_ID = B，Msg_ID

- B、C检查自己的Payload是否存在Dest_ID = B，若存在，返回校验回复帧VerifyResponse。例如：B → D : CRC_msg_D，C → D : CRC_msg_D

- （1） B CRC_msg = C CRC_msg

D：向邻星请求发送Msg_B，MsgREQUEST(Dest_ID = B，Msg_ID)

B 返回：MsgRESPONSE (Dest_ID Msg_B，Msg_ID)

D恢复成功

- （2）B CRC ≠ C CRC或者B CRC FAIL

只发送子消息，帧结构：
| Sync |
| Msg_ID |
| Msg_Data |
| CRC_msg |